08-045 ЛуАЗ-2403 4х4 2-дверный балластный аэродромный тягач, прицеп до 3 тн, мест 2, снаряжённый вес 0.98 тн, полный вес 1.46 тн, МеМЗ-969А 40 лс, рабочая 20 км/ч, трансп. 30 км/ч, 219 экз., г. Луцк, 1987-89 г.

Аэродромный тягач ЛуАЗ-2403  стал первой модификацией базового грузопассажирского автомобиля ЛуАЗ-969М, освоенной Луцким заводом в 1988 году. Это едва ли не единственный серийный вариант, изначально проектировавшийся под использование мотора ВАЗ, а конкретно ВАЗ-2103. Этим и объясняется первая цифра в индексе. Но жизнь распорядилась иначе и в производство тягач пошёл со стандартным для ЛуАЗ-969М двигателем воздушного охлаждения МеМЗ-969А. Опытная партия была изготовлена в 1985 г. После устранения недостатков, выявленных при пробной эксплуатации, в 1987 были выпущены первые серийные 30 экземпляров. Выпуск полноприводного ЛУАЗ-2403 на Луцком автомобильном заводе продолжался всего три года: в 1988-ом выпущено 134 экз., а по 01.05.1989 г. - последние  55 экз. Итого свет увидели 219 машин.

ЛуАЗ-2403 -  малогабаритный балластный аэродромный тягач, разработанный на Луцком автозаводе на базе легкового автомобиля ЛуАЗ-969М предназначен для буксировки на территориях аэропортов легких самолетов и багажных тележек общей массой до трёх тонн. Но реально он спокойно тащил пятитонный Ан-2.

Несмотря на то что ЛуАЗ-2403 имел полноприводную трансмиссию, в "Условиях эксплуатации" оговаривались качество и материал дорожного покрытия: асфальтобетон и бетон. Некоторые из тягачей оборудовались проблесковыми маячками оранжевого цвета.

ЛуАЗ-2403 полноприводный, имеет полунесущий кузов. Задний мост отключаемый. Кабина двухместная с мягким верхом. На месте грузового отсека монтировалось тягово-сцепное устройство Т-1, как на грузовиках.

Силовая установка состоит из 4-тактного карбюраторного 4-цилиндрового двигателя воздушного охлаждения МеМЗ-969А. Сцепление однодисковое сухое. Коробка передач четырёхступенчатая с синхронизаторами на всех передачах переднего хода, имеет дополнительную понижающую передачу. Главная передача двойная: коническая со спиральными зубьями и колёсные редукторы с цилиндрическими шестернями наружного зацепления и пониженным передаточным числом, которое равно 2 вместо 1.294. При этом максимальная скорость у него по заявленной ТТХ: порожнего 30 км/час, с прицепом - 20 км/час.  Двигатель, коробка передач и передний ведущий мост выполнены в одном агрегате. Подвеска всех колёс независимая торсионная на продольных рычагах. Амортизаторы гидравлические телескопические. Рабочий тормоз барабанный на все колёса с раздельным гидравлическим приводом.

В дальнейшем наработанные на ЛуАЗ-2403  решения были использованы при реализации вариантов ЛуАЗ-1302. Он вполне реально мог стать базой для серьезной модернизации исходной модели.

ЗАЗ-2320 вариант самосвала на базе тягача ЛуАЗ-2403 с двигателем, трансмиссией и электрикой от 969М. По утверждению владельца выпущен заводом всего в четырех экземплярах.

ЛуАЗ-13021 серийная грузовая модификация модели "1302", собиравшаяся в частности на подмосковной фирме "Валетта". Позднее в содружестве с "Валеттой" был сделан луцко-москвичёвский "гибрид" ЛуАЗ-23021. ЛуАЗ-13021-03 модификация модели "13021" с нормальной жесткой кабиной и люком в крыше. По имеющимся сведениям собиралась только на заводе в Луцке. Вариант этого грузовичка под маркой ЛуАЗ-23021 был сделан на базе аэродромного тягача ЛуАЗ-2403 (с мотором ВАЗ-2103 ), но при этом комплектовался реечным рулевым и КПП от "Москвича 2141" без привода на задний мост, соответственно не было торсионной подвески и колесных редукторов, на переднем мосту была подвеска типа "МакФерсон", задний мост был сделан неразрезным на листовых рессорах, из-за этого дорожный просвет уменьшился с 280 до 200 мм.

Хомутинкин В. М., Триrуб А. Н.

«Автомобиль ЛуАЗ -969 М;  Устройство, техническое обслуживание, ремонт»

М.:  Транспорт, 1989  г.

| Показатель | Модель автомобиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗАЗ-969В |  | ЗАЗ-969 |  |  |  |  |  | ЛуАЗ-969А |  |  |  | ЛуАЗ-969М | ЛуАЗ-2403 |  |
|  | Общие сведений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип автомобиля | Грузопассажирский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тягач |  |
| Период выпуска | 1966-1971 г. |  | 1971-1976 г. |  |  | 1976-1979 г. |  |  |  |  |  |  | С 1979 г. | С 1988 г. |  |
| Количество выпущенных автомобилей | 7438 |  | 16 160 |  |  | 30 632 |  |  |  |  |  |  | 126 893 (по 01.06. 89) | 219 (по 01.05. 89) |  |
| Колесная формула | 4х2 |  | 4х4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4х4 |  |
| Грузоподъемность, кг | 400(4 чел.+ 100 кг или 2 чел.+250 кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 полная масса буксируемых прицепов |  |
| Полная масса, кг | 1220 |  | 1270 |  |  | 1340 |  |  |  |  |  |  | 1360 | 1460 |  |
| Распределение полной массы на оси, кг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| передняя ось | 640 |  | 650 |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  | 690 | — |  |
| задняя » | 580 |  | 620 |  |  | 640 |  |  |  |  |  |  | 670 | — |  |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 820 |  | 870 |  |  | 940 |  |  |  |  |  |  | 960 | 980 |  |
| Распределение массы снаряженного автомобиля на оси, кг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| передняя ось | 548 |  | 556 |  |  | 580 |  |  |  |  |  |  | 610 | — |  |
| задняя » | 272 |  | 314 |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  | 350 | — |  |
| Габаритные размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина | - | 3270 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 3370 | 3390 |  |
| ширина | 1560 |  | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1640 | 1610 |  |
| высота (в ненагруженном состоянии) | - |  |  | 1790 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1770 |  |  |
| База (расстояние между осями), мм | - |  |  | 1800 |  | - |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |
| Клиренс автомобиля мм | 284 |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  | 230 |  |
| Макс. скорость с полным грузом на горизонтальном участке прямого пути. км/ч | 75 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  | 30(без прицепа) , 20 (в составе полностью груженого автопоезда) |  |
| Минимальная скорость движения на понижающей передаче, км/ч - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |
| Показатель | Модель автомобиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗАЗ-969В |  | ЗАЗ-969 |  |  | ЛуАЗ-969А |  |  |  |  |  |  | ЛуАЗ-969М |  | ЛуАЗ-2403 |
| Макс. угол подъема, преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой, % | - |  |  |  | 5.8 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |
| Наименьший радиус поворота, м | - |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  | - |
| Контрольный расход1 топлива на 100 км пробега при полной нагрузке, л | 8,0(40 км/ч) |  | 9,0(40 км/ч) |  |  |  |  |  | 10 (60 км/ч) |  |  |  | 9,6 (60км/ч) |  | - |
| Экспл. расход2 топлива на 100 км пробега, л | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 13,5 |  | - |
|  | Двигатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модель | МеМЗ-969В |  | МеМЗ-969 |  |  |  |  |  |  | МеМЗ-969 А |  |  |  |  |  |
| Тип и тактность | Карбюраторный четырехтактный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество цилиндров | Четыре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расположение цилиндров | V-образное с углом раз зала 90° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порядок работы цилиндров | 1—2—4—3 |  |  |  |  |  | 1—3—4—2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр цилиндра, мм | 72,0 |  |  |  |  |  | 76.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ход поршня, мм | 54.5 |  |  |  |  |  | 66.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочий объем, л | 0,887 |  |  |  |  |  | 1,197 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень сжатия | 6.5 |  |  |  |  |  | 7.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинал. мощность, кВт (л.с.) | 22,0(30) |  |  |  |  |  | 29,5(40) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Частота вращения колен. вала при номинал. мощности, мин-1 | 4000...4200 |  |  |  |  |  | 4200...4400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс. крутящий момент при 2700-2900 мин 1, Нм(кгс- м) | 52,0(5,3) |  |  |  |  |  | 74,5(7,6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансмиссия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передаточные числа коробки передач: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I передача | - |  | 3,8 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | 3,8 |
| II » | - |  | 2,118 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | 2,118 |
| III » | 1,409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,409 |  |  |
| IV » | 0,830 |  |  |  |  |  | 0,964 |  |  |  |  |  | 0,964 |  |  |
| понижающая передача | - |  | 7.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,2 |  |  |
| задний ход |  |  | 4,156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,156 |
| Передаточное число главной передачи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| передний мост | 4,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,125 |  |  |
| задний » | — |  | 4,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,125 |  |  |
| Тип приводного вала | — |  | Торсионный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передаточное число колесных редукторов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| переднего моста | 1,785 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,294 |  |  |  | 2,0 |
| заднего » | — |  |  |  | 1,785 |  |  |  |  |  | 1,294 |  |  |  | 2.0 |
| Общее передаточное число трансмиссии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на передние колеса | 7,368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,338 |  |  | 8,25 |
| на задние колеса | — |  |  |  | 7,363 |  |  |  |  |  |  | 5,338 |  |  | 8,25 |
| Ходовая часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип | Низкого давления с протектором повышенной проходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер | 155-330 (6.0-13) |  |  |  | 150-330 (5.9-13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150-330 (5.9-13) |
| Передняя и задняя подвески | Независимая торсионного типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизаторы | Гидравлические телескопические двустороннего действия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Контрольный расход топлива не является эксплуатационной нормой, а служит для

определения технического состояния автомобиля.

2. Расход топлива по данным завода- изготовителя при эксплуатации автомобиля

в условиях интенсивного городского движения.