ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАКТОРОВ

Тракторы Беларусь предназначены для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями. Кроме того, они могут быть использованы для выполнения трудоемких работ в агрегате с бульдозерами, экскаваторами, погрузчиками, ямокопателями, а также на специальных транспортных работах и для привода различных стационарных сельскохозяйственных машин.

Рисоводческий трактор Беларусь 82Р предназначен для комплексной механизации возделывания риса и сопутствующих культур севооборота.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ ТРАКТОРОВ

Рис. 1. Трактор Беларусь80.1 Рис.                                                        Трактор Беларусь82.1

Колесные тракторы Беларусь 80.1, Беларусь80.2, Беларусь82.1, Беларусь82.2 являются универсальными сельскохозяйственными тракторами класса 1,4 тс (14 кН). Они отличаются между собой типом ходовой системы: Беларусь80.1/80.2 – с одной ведущей осью, Беларусь82.1/82.2 – с двумя ведущими осями. Тракторы имеют полурамную конструкцию. Их остов состоит из полурамы, корпусов муфты сцепления, коробки передач и заднего моста. Дизель спереди эластично закреплен на переднем брусе, а сзади жестко со- единен с корпусом муфты сцепления.

Индекс .2 означает модернизацию соответствующей модели с установкой одного или нескольких узлов повышенного технического уровня:

- переднего ведущего моста с планетарно-цилиндрическими редуктора- ми (для трактора Беларусь–82.2);

- капота, крыши, крыльев кабины обновленного дизайна (для тракторов Беларусь80.2/82.2).

Силовая передача трактора включает муфту сцепления, понижающий редуктор и коробку передач, задний мост с автоматической блокировкой дифференциала и задним ВОМ с двухскоростным независимым и синхронным приводами. Тракторы с двумя ведущими осями оснащены ПВМ и механизмами привода — раздаточной коробкой, промежуточным и передним карданными валами, промежуточной опорой.

Рулевое управление тракторов может быть гидромеханическим (с корпусом ГУР) или гидрообъемным с насосом- дозатором (ГОРУ). Гидромеханическое управление состоит из червяка, сектора и ГУР. ГОРУ состоит из насоса- дозатора героторного типа, установленного в рулевой колонке на передней стенке кабины, шестеренчатого насоса питания с приводом от дизеля, гидроцилиндра, установленного в рулевой трапеции переднего моста (Беларусь82.1/82.2) или передней оси (Беларусь80.1/80.2) трактора. Масляной емкостью ГОРУ является бак гидронавесной системы.

На тракторах с ГОРУ используется гидравлический привод блокировки дифференциала заднего моста с краном управления, расположенным под наклонной частью основания кабины. Управление блокировкой осуществляется педалью, расположенной слева от педалей управления рабочими тормозами.

Привод ПВМ осуществляется от КП для обеспечения синхронности оборотов передних и задних колес на всех передачах. Передний мост шарнирно соединен с передним брусом для обеспечения качания моста в поперечной плоскости. Предусмотрено бесступенчатое изменение колеи передних (для тракторов с ГУР) и задних колес. Для увеличения сцепных качеств и улучшения управляемости на передний брус трактора могут быть установлены дополнительные гру- зы общей массой 220 или 510 кг.

Рисоводческий трактор Беларусь 82Р отличается увеличенным дорожным просветом, а также движителями – широкопрофильными шинами низкого давления с развитыми почво-

зацепами и малонасыщенным рисунком протектора. Увеличение дорожного просвета достигнуто путем установки дополнительной бортовой передачи и шин увеличенного диаметра. Рисоводческий трактор снабжен механизмом блокировки управления приводом ПВМ и стояночного тормоза. Навесная система трактора состоит из гидравлической системы и заднего навесного устройства. В гидросистему входят: масляный насос, распределитель, силовой регулятор, задний и выносные гидроцилиндры. Тракторы могут

поставляться с силовым (позиционным) регулятором или без регулятора.

Заднее навесное устройство представляет собой шарнирный 4-звенник с регулируемыми по длине раскосами.

Предусмотрен механизм фиксации ЗНУ для удержания навешенных машин в крайнем верхнем положении при транспортных переездах. Для работы с прицепными машинами можно использовать поперечину с прицепной вилкой, при транспортных работах —

устанавливать буксирное устройство с автосцепкой и гидрокрюк. Трактор оборудован пневматической системой управления тормозами прицепов с пневматическим или гидравлическим приводом тормозов.

Электрооборудование — постоянного тока с номинальным напряжением 12В.

Кабина (унифицированная) трактора – безопасная, герметичная, каркасно-панельной конструкции, снабжена торсионным одноместным сиденьем, регулируемым по росту и массе оператора. Предусмотрена установка дополнительного сиденья (по заказу). Стекла

кабины закаленные, монолитные, теплопоглощающие, травмобезопасные. Кабина снабжена системой отопления и вентиляции воздуха, плафоном, стеклоочистителями, противосолнечным козырьком, зеркалом заднего вида. Естественная вентиляция кабины осуществляется через открывающийся люк на крыше, заднее и боковые окна. Для удобства

работы, а также входа и выхода из кабины предусмотрено изменение угла наклона рулевой колонки в пределах 15° и изменение положения рулевого колеса по высоте в пределах 100 мм. Имеется трехступенчатая подножка и поручень. Одновременно с установкой на трактор

унифицированной кабины на отдельных партиях тракторов по заказу устанавливаются малогабаритные кабины. Капот дизеля шарнирно прикреплен к раме облицовки радиатора и в открытом положении фиксируется защелкой.

По заказу трактор комплектуется дополнительным оборудованием: приводным шкивом, боковым ВОМ, сменным хвостовиком заднего ВОМ (21шлиц), реверс-редуктором∗, дополнительными грузами, защитным устройством хвостовика ВОМ-2, колесами с шинами 18,4L-30; 9,5-42, предпусковым подогревателем, автоматической сцепкой СА-1, гидрофицированным крюком (ТСУ-2), пневматическим переходником, поперечиной прицепного устройства (ТСУ-1 -Ж), ТСУ-З-К (буксирное устройство), кронштейном с разрывными муфтами, шлангами сцепки, левым регулируемым раскосом навесного устройства, проставкой для установки сдвоенных задних колес, аптечкой, дополнительным сиденьем и др. Кроме того, на трактор может устанавливаться ходоуменьшитель, который приобретается потребителем самостоятельно. При этом трактор должен быть укомплектован КП под установку ходоуменьшителя.

∗ Синхронизированный реверс-редуктор устанавливается на заводе (по заказу) вместо

понижающего редуктора и позволяет производить быстрое реверсирование трактора на любой передаче (ir= -1,07).

Левая дверь кабины трактора закрывается замком.

2.2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Наименование | 80.1 | 80.2 | 82.1 (с ГУР) | 82.2 | 82 Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина, мм: |  |  |  |  |  |
| общая | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 |
| без грузов | 3840 | 3840 | 3930 | 3970 | 4020 |
| по колесам | 3650 | 3650 | 3740 | 3820 | 3810 |
| Ширина, мм | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 2370 |
| Высота по кабине, мм | 2780 | 2800 | 2800 | 2820 | 3030 |
| Продольная база, мм | 2390 | 2390 | 2450 | 2440 | 2450 |
| Колея задних колес, мм | 1400/2100 | 1400/2100 | 1350/2050* | 1500/2100 | 1900 |
| Колея передних колес, мм | 1450/1850 | 1450/1850 | 1430/1990 | 1420/2000 | 1900 |
| Дорожный просвет, мм | 465 | 465 | 465 | 465 | 715 |