01-148 АЛ-30(131) Л21 пожарная автолестница длиной 30.2 м (с доп. 32.2) с гидроприводом на шасси ЗиЛ-131 6х6, , нагрузка до 325 кг, вылет 16 м, боевой расчет 3 (доп. на платформе 2), полная масса 10.3 тн, ЗиЛ-131 150 лс, 80 км/час, ТМЗ г. Торжок 1970-83 г.

# Автолестница АЛ-30(131) мод. Л21 предназначена для подъёма личного состава и пожарно-технического вооружения на этажи здания, для спасения и эвакуации людей, тушения пожаров с применением пожарных водяных стволов и пенных генераторов, а также выполнения специальных работ в области применения с 3 по 9 этажи жилых зданий. При сдвинутых коленах лестница может использоваться в качестве подъёмного крана.

Опытный образец изготовлен в 1968 году. Государственные испытания завершили тогда же, а первые 26 серийных АЛ-30 (131) Л21 увидели свет в 1970-м. Серийное производство велось с 1970 по середину 1983 года, а далее завод перешел на выпуск модели ПМ-506. Суммарный тираж в этот период составил примерно 1700 экземпляров.

### Разработка: Авторство проекта принадлежит Особому конструкторскому бюро «Пожарная техника» из Прилук под руководством ведущего конструктора Ю. А.  Курчакова.  Рабочие чертежи автолестницы разработаны  конструкторским бюро  противопожарной техники торжокского производственного объединения «Противопожарная  техника».

### Серийный выпуск — с 1970 г.

### Изготовитель: Торжокский машиностроительный завод Министерства строительного,  дорожного  и  коммунального машиностроения, далее -  Торжокское производственное объединение «Противопожарная техника» ВПО «Союзпожмаш» Министерства строительного, дорожного и коммунального машиностроения.

### Оптовая цена автолестницы - 22 650  руб.  по  прейскуранту № 24-02 1971 г., поз. 1-002.

Тактико-техническая характеристика пожарных автолестниц

| Показатели | АЛ-18 (52) мод. Л2 | АЛ-30(157К) мод. Л20 | АЛ-30 (131) мод. Л21 | АЛ-30 (131) мод. Л22 | АЛ-45 (200) мод. ЛД | АЛ-45 (257) мод. ПМ-109 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип шасси | ГАЗ-52 | ЗиЛ-157К | ЗиЛ-131 |  | МАЗ-200 | КрАЗ-257 |
| Число мест боевого расчета | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |  |  |  |
| длина | 7980 | 9640 | 9800 | 9800 | 10 150 | 10 640 |
| ширина | 2220 | 2300 | 2500 | 2500 | 2660 | 2740 |
| высота | 2670 | 3000 | 3160 | 3160 | 3400 | 3400 |
| Масса с полной нагрузкой, кг | 4860 | 9350 | 10 300 | 10 500 | 13 350 | 18 230 |
| Наименьший радиус поворота, м | 8,9 | 11,2 | 10,2 | 10,2 | 11,3 | 12,8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 | 65 | 80 | 80 | 65 | 70 |
| Мощность двигателя, кВт (л. с.) | 55 (75) | 80 (109) | 110 (150) | 110 (150) | 88 (120) | 177 (240) |
| Контрольный расход топлива на 100 км, л | 21 | 42 | 40 | 40 | 42 | 36 |
| Запас хода по топливу, км | 400 | 250 | 400 | 400 | 500 | 900 |
| Емкость топливного бака, л | 90 | 110 | 170 | 170 | 220 | 165 |
| Длина полностью выдвинутой лестницы, м |  |  |  |  |  |  |
| без дополнительного колена | 18 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 42,3 | 45 |
| с дополнительным коленом | 20 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | – | 47 |
| Максимальный угол поворота колен вокруг вертикальной оси - не ограничен |  |  |  |  |  |  |
| Время выполнения маневров лестницы, с: |  |  |  |  |  |  |
| подъем колен на 75° | 20 | 30 ±3 | 30±3 | 30+3 | - | 45 |
| выдвигание колен на полную длину | 20 | 30±3 | 30±3 | 30±3 | 65 | 45 |
| поворот колен на 90° вправо, влево |  | 15 | 15±3 | 15±3 | – | – |
| одновременный подъем на 75° |  |  |  |  |  |  |
| полное выдвигание колен и поворот на 90° | – | 55 | 55 | 55 | – | 120 |
| Максимально допустимая нагрузка на вершину колен свободностоящей лестницы (без доп. колена) кг, при угле подъема: |  |  |  |  |  |  |
| 75° | 300 | 325 | 325 | 325 | - | - |
| свыше 60° | 140 | 200 | 200 | 200 | – | – |
| Грузоподъемность лифта, кг | – | – | – | 180 |  | 180 |