02-200 Я-НАТИ-8 или Я-НАТИ-8Д 4х2 опытный бортовой грузовик грузоподъемностью 5 т, по шоссе 6 т, колесная база 4.75 м, мест 3, вес без груза 5.8 или 5.85 т, двигатель Continental-21R 102 лс, 50-55 км/час, 1 экз., ЯГАЗ №3 г. Ярославль, 1932 г.

Фото прототипа модели есть, правда, единственное. Иной достоверной информации о нем не нашел. На мой взгляд, как справедливо говорит Н.С. Марков «неспециалиста», прототипом этой модели послужили опытные Я-НАТИ-8 или Я-НАТИ-8Д. Во-первых, потому, что, в отличии от других версий, о намерении его построить информации не мало, вкл. и разработку документации. Во-вторых, на прототипе, в ущерб полезной площади кузова, два запасных колеса расположены в специальных нишах между кабиной и кузовом, что характерно для разработок НАТИ того времени, в частности на моделях Я-НАТИ-9 и 2М-НАТИ. Косвенно, это подтверждает версию И.Г. Денисовца (см. ниже) о том, что этот грузовик был переделан в Я-НАТИ-9(Д).

Однако, не факт… Подождем, пока специалисты разберутся и выскажутся. Если «нет», то все равно спасибо им за труды праведные на благо просвещения.

Разработчик: Бюро авто-отдела Научного автотракторного института (НАТИ)

Изготовитель: Государственный автомобильный завод №3 (с 1926 по 1933 г.) Главного управления авто-тракторной промышленности (ГУТАП) НКТП СССР, Ярославль. С 1933 по 1936 г. - Ярославский государственный автомобильный завод (ЯГАЗ), а 1936 по 1958 г. - Ярославский автомобильный завод (ЯАЗ).

М.В. Соколов: «… почему индекс машины оказался именно ЯГ-10? Дело в том, что после длиннобазного шасси Я-6, следующие три индекса «застолбили» для своих опытных конструкций, призванных заменить существующие модели ЯГАЗа более перспективными, специалисты НАТИ. Первые из этих машин - бортовой Я-НАТИ-7, длиннобазный Я-НАТИ-8 и трехосный Я-НАТИ-9 - были разработаны летом 1931 г., т.е. еще до ярославской версии «трехоски», но воплотятся в металле гораздо позднее.»

Я-7/Я-8/Я-9http://denisovets.ru/yaaz/yaazpages/ya7.html

Во второй половине 1931 года специалистами НАТИ были разработаны 10 модернизированных конструкций для ЯГАЗа, включая трехосные грузовики, седельный тягач и автобусы. В 1932-33 годах в Ярославле построили 5 опытных грузовиков, разработанных в НАТИ. Базовыми являлись Я-7 и Я-8 с колесной формулой 4х2 и грузоподъемностью 5000 кг, которая могла быть повышена до 7000 кг. На них использовали американский двигатель Continental-21R (6 цилиндров, 6850 куб. см, 102 л.с. при 2400об/мин) и 4-ступенчатая коробка передач. Модель Я-7Д имела 2-ступенчатый демультипликатор. Таким образом, Я-7Д благодаря 8 передачам получал более широкий диапазон тяговых усилий и скоростей движения. Он мог буксировать прицеп и развивать скорость до 60 км/ч. Модели Я-7 и Я-8 имели раму, отштампованную из стального листа толщиной 8 мм, тормоза с механическим приводом на все колеса. Я-7 имел колесную базу 4250 мм, а Я-8 - 4750 мм. Снаряженная масса опытных образцов составляла 5700 кг для Я-7 и 5850 кг для Я-8. При установке демультипликатора масса возрастала на 50 кг. Внешне машины были идентичны Я-5.

На базе этих машин было изготовлено 2 грузовика Я-9Д (иногда Я-9-НАТИ или Я-НАТИ-9Д) с колесной формулой 6х4, грузоподъемностью до 8000 кг при движении по хорошей дороге. На одном из них был установлен двигатель Continental-21R, а на другом - Hercules-YXC-3. Автомобили Я-9Д, так же как и Я-7Д оснащались демультипликатором. Рамы Я-9Д были аналогичны рамам Я-7 и Я-7Д, но для увеличения их прочности и жесткости в лонжероны над местом расположения задних мостов были вставлены дополнительные швеллеры.

ГП 11-2009 Михаил Соколов:

«Первым в ряду модификаций Я-5 можно назвать спроектированное почти сразу же длиннобазное (5280 мм ???) автобусное шасси Я-6, на котором в свою очередь в 1931 г. был построен грузовик Я-8, оснащенный 102-сильным двигателем Continental-21R и низкой удлиненной бортовой платформой*. Опытный Я-8 часто путают с Я-7 и Я-7-Д разработки НАТИ (правильнее Я-НАТИ-7Д). Экспериментальное семейство Я-НАТИ, куда входила и длиннобазая версия Я-НАТИ-8 (оставшаяся «на бумаге»), конструктивно значительно отличалось от ярославских машин, в то время как заводской Я-8, появившийся, кстати, значительно раньше Я-НАТИ, был всего лишь более длинной и мощной версией Я-5.»

В последующих публикациях эти утверждения исчезли.

Спецификация тяжелых грузовиков НАТИ

Общая характеристика шасси Из журнала «Известия НАТИ» №5 за 1933 г.

| Марка | Я-7 | Я-7-Д | Я-8 | Я-8-Д | Я-9-Д | Я-10-Д | Я-11-Д | Я-12-Д | Я-13 | Я-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип автомобиля | Грузовой |  |  |  |  |  |  | Тягач | Автобус |  |
| Тоннаж или число мест | 5 т на твердой дороге 6 т на хорошей дороге |  |  |  | 5 т на бездорожье 8 т на шоссе |  |  | 10 т | 50 | 60-80 |
| Число колес | 4 |  |  |  | 6 |  |  | 4 | 4 | 6 |
| База в мм | 4250 |  | 4750 |  | 4100 | 4750 | 5250 | 3500 | 5300 | 5950 |
| Ширина передней колеи в мм | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1900 |
| Шир. задн. колеи (между серед. двойных скатов) в мм | 1900 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1850 |
| Радиус поворота наружного колеса в м | 8,3 |  | 8,85 |  | 7,85 | 8,85 | 9,75 | 6,95 | 9,8 | 10,8 |
| Радиус поворота внутреннего колеса в м | 6,8 |  | 7,4 |  | 6,4 | 7,4 | 8,2 | 5,5 | 8,3 | 9,25 |
| Общая длина шасси в мм | 6126 |  | 7124 |  | 6126 | 7124 | 7774 | 5080 | 8500 | 9414 |
| Общая ширина автомобиля в мм | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мертвый вес автомобиля* | 5700 | 5750 | 5800 | 5850 | 6750 | 6900 | 7000 | 3400 | 7000 | 7700 |
| Полный вес груженого автомобиля в кг | 10 700 | 10 750 | 10 800 | 10 850 | 14 750 | 14 900 | 15 000 | 7800 | 10 800 | 12 200 13 700 |
| Нагрузка на передние шины груженого автомобиля в кг | 3800 | 3825 | 3650 | 3675 | 3400 | 3740 | 4100 | 1800 | 2520 | 2 600/ 3 025 |
| Нагрузка на задние шины груженого автомобиля в кг | 6900 | 6925 | 7150 | 775 | 11 350 | 11 160 | 10 900 | 6000 | 8280 | 9600 10 675 |
| Расстояние от земли до передней оси в мм | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 235 | 275 |
| Расстояние от земли до картера заднего моста в мм | 260 |  |  |  |  |  |  |  | 235 | 220 |
| Характеристика двигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число цилиндров, диаметр и ход | 6х110х120 |  |  |  | 6х115х130 |  |  | 6х110х120 6х115х130 | 6х110х120 | 6х110х120 |
| Литраж | 6,85 |  |  |  | 8.1 |  |  | 6,85 8.1 | 6,85 | 8.1 |
| Мощность двигателя в л.с. при 1650 об/мин | 75 |  |  |  | 90 |  |  | 75 90 | 75 | 90 |
| Макс. мощность двигателя / число оборотов | 97/2400 |  |  |  | 109/2400 |  |  | 97/2400 109/2400 | 97/2400 | 109/2400 |
| Смазка двигателя | Циркуляционная под давлением от шестеренчатого масляного насоса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охлаждение | Водяное принудительное с центробежным насосом и вентилятором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Радиатор | Трубчатый, расположен перед двигателем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подача топлива | Самотеком или насосом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензобак | Емкостью 120 л. Расположен под сидением шофера или сбоку рамы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределение | Верхние клапаны с нижним приводом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зажигание | Двойное магнето и бобина |  |  |  |  |  |  |  | насосом |  |
| Вес двигателя (без воды и масла) в кг | 575 |  |  |  | 610 |  |  | 575/610 | 575 | 610 |

*Мертвый вес автомобиля включает вес кузова, двух запасных колес, полного бензобака, инструмента и водителя.