07-325 КТС-3Г башенно-стреловой автокран с механическим приводом на шасси ЗиЛ-164/164А 4х2 грузоподъемностью до 3 т, высота подъема до 11.6 м, вылет до 8.5 м, рабочий вес: 8.78 т, на ж/д ходу 9.2 т, мест 3, ЗиЛ-164 97/100 лс, 30 км/час, РМЗ - Минтрансстроя, Рига, и МПС, Великие Луки, 1958-65 г. в.

Примечательно, что прототип модельки, согласно доступных мне первоисточников, является первым в нашей стране серийным башенным краном на автомобильном шасси. Имеется в виду его первая модель КТВ-3. К тому же, это единственный автобашенный кран, для которого предусмотрена заводская модификация на железнодорожном ходу нормальной колеи.

Изготовители:

- Рижский ремонтно-механический завод Министерства транспортного строительства (Минтрансстроя) СССР, 1954-57/1965-91 г., а с 1957 по 1965 г. - Государственного производственного комитета по транспортному строительству СССР.

- Великолукский паровозо-вагоноремонтный завод Главного управления по ремонту подвижного состава и производству запасных частей (ЦТВР) МПС СССР, г. Великие, Луки Псковской обл.

При помощи stroy-technics.ru, спасибо!

Краны КТС-ЗГ и КТС-3В являются башенными автомобильными полноповоротными кранами общего назначения. Установлены они соответственно на шасси автомобилей ЗиЛ-164 и ЗиЛ-150 и приспособлены для работы с крюком и только на выносных опорах. Индекс КТС-ЗГ означает: Кран Телескопический Строительный (телескопический - потому что у его предшественника, КТС-3В, башня была не решётчатой, а трубчатой телескопической), модификация "Г", грузоподъёмность - 3 тонны.

Краны предназначены для выполнения погрузочно-разгрузочных и монтажных работ на строительстве линейно-путевых, промышленных и жилых зданий высотой двух-трех этажей.

Особенностью башенных автомобильных кранов является то, что они оснащены управляемой стрелой неразъемного типа, установленной на специальной колонне (башне). Грузоподъемность кранов в зависимости от вылета стрелы изменяется от 1, 2 до 3 тс, а высота подъема крюка у крана КТС-3Г - от 5,6 до 11 м, у крана КТС-3В — от 5,6 до 13 м.

Краны при движении своим ходом по асфальтированному шоссе могут развивать скорость до 40 км/ч. Они могут быть переоборудованы для передвижения по рельсовому пути, имеющему колею нормальной ширины.

В 1957 г. Рижский ремонтно-механический завод выпустил первые образцы башенных автомобильных кранов типа КТС-3. Наибольший интерес представляет усовершенствованный кран КТС-3В, выпускаемый заводом до 1960 г., и модернизированный кран КТС-ЗГ, который стал выпускаться позднее.

У крана КТС-3В неповоротная рама с выносными опорами и стабилизирующим устройством, коробка отбора мощности, редуктор неповоротной рамы и опорно-поворотное устройство, а также поворотная часть крана — поворотная рама, кабина крановщика и редуктор механизма вращения унифицированы с аналогичными узлами автомобильного крана ГКМ-5Р.

Грузовая и стреловая лебедки крана КТС-3В взаимозаменяемы с аналогичными узлами автомобильного крана ГКМ-5РА общего назначения, который является одной из модификаций крана ГКМ-5Р. На нем установлена обычная грузовая лебедка без фрикционной муфты.

На поворотной раме крана КТС-ЗВ, кроме грузовой и стреловой лебедок, установлена монтажная лебедка и распределительная коробка с реверсом; последняя подобна распределительной коробке крана ГКМ-5Р. На поворотной раме крана, кроме перечисленных узлов, имеется специальная тумба, телескопическая колонна со стрелой, ограничитель грузоподъемности, высоты подъема крюка с указателем подъема стрелы, и две П-об-разные стойки-—одна для опоры колонны, другая для опоры стрелы.

Тумба, на которой, как на основании, шарнирно закреплена телескопическая колонна, расположена над распределительной коробкой и жестко соединена с поворотной рамой.

Колонна состоит из наружной трубы (корпуса), нижний конец которой шарнирно соединен с тумбой, и внутренней трубы, телескопически входящей в трубу корпуса.

Подъем и опускание корпуса колонны из транспортного наклонного положения в рабочее вертикальное и обратно, а также подъем и опускание выдвижной части колонны осуществляются монтажной лебедкой.

В рабочем положении колонна (башня) установлена так, что ее вертикальная ось совпадает с осью вращения поворотной части крана. При транспортном положении корпус колонны располагается наклонно и опирается на опорную стойку.

Неповоротиая часть его - неповоротная рама с выносными опорами и стабилизирующим устройством, коробка отбора мощности, редуктор неповоротной рамы, распределительная коробка с реверсом, редуктор механизма вращения, опорно-поворотное устройство, грузовая, стреловая и монтажная лебедки взаимозаменяемы с аналогичными узлами крана КТС-3В.

Кран КТС-3Г отличается от крана КТС-3В тем, что вместо телескопической колонны у него установлена сварная из уголкового стального профиля решетчатая ферма (башня). Башня установлена на горизонтальной оси, закрепленной в специальной стойке, которая располагается в передней части поворотной рамы. Подъем и опускание башни происходят путем поворота ее на оси и осуществляются с помощью полиспаста и монтажной лебедки.

При сохранении той же грузоподъемности такая замена упростила конструкцию крана и сократила время, затрачиваемое на приведение его из транспортного положения в рабочее и обратно.

На поворотной раме вместо тумбы для крепления башни размещена специальная стойка с осью для блоков стрелового и монтажного полиспастов. В связи с изменением крана улучшен доступ к исполнительным механизмам на поворотной раме.

| Наименование показателя | Ед. измерения | КТС-ЗГ | КТС-3 | КТС-3В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на выносных опорах |  |  |
| Грузоподъемность при наименьшем вылете стрелы | т | 3 |  | 3,5 |
| Длина стрелы | м | 8 |  | 8,5 |
| То же, при наибольшем | т | 1,2 |  |  |
| Вылет стрелы наименьший | м | 3,5 | 3 |  |
| То же, наибольший | м | 8,5 |  | 8,6 |
| Высота подъема крюка при наименьшем вылете стрелы | м | 11,6 | 13,3 | 13,3 |
| То же, при наибольшем | м | 5,5 |  |  |
| Рабочие скорости: |  |  |  |  |
| подъема груза | м/мин | 4,15-17,9 | 4,1-15,3 | 4,15-15,34 |
| вращения поворотной части крана | об/мин | 0,745-3,2 | 0,84-3,1 | 0,84-3,08 |
| передвижения крана | км/ч | до 30 |  | до 40 |
| Мощность | кВт (л.с.) | 73,6 (100) | 66 (90) | 71 (97) |
| Число оборотов | об/мин | 2800 | 2700 | 2600 |
| Колея | м | 1,7/1,74 |  |  |
| База | м | 4 |  |  |
| Габаритные размеры (в транспортном положении): |  |  |  |  |
| длина | м | 9,2 | 10,1 |  |
| ширина | м | 2,6 |  |  |
| высота | м | 3,9 | 3,82 |  |
| Общий вес крана | т | 8,78 | 8,85 |  |