08-072 Петрович 204-60 4х4 поисково-спасательный снегоболотоход с несущей рамой на шинах сверхнизкого давления, кузов однообъемный с центральным расположением силового агрегата, грузоподъемность: на суше 800 кг, на плаву 600 кг, мест 1+6, вес: снаряженный 1.95 т, полный 2.75 т, ВАЗ-2123 82 лс, по шоссе 50 км/час, всех 4- и 6-колесных машин 196 экз., ООО «Экотранс» г. Тюмень, 2011-17 г. в.

Изготовитель: ООО «Экотранс» г Тюмень, основано 29.07.2004 г.

dzen.ru/a/WjSPlVgWaQ517bm4?ysclid=mjya3fp71d136333730

В 2017 году компания "ТехноИмпульс" выкупила у «Экотранс» производство автомобилей. Команда разработчиков осталась прежней. На выставке «Интерполитех 2017» эта компания демонстрировала аналогичный «Петровичу" вездеход под новым именем «Кречет» как его дельнейшим развитие.

Из материалов Всероссийской научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 17 апреля 2025 года. СПб: С.-Петерб.ун-т ГПС МЧС России,

Итоговая оценка сравнительных испытаний отечественных колесных вездеходных ТС

| Наименование рангов | Тип вездеходного ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Трэкол» - 39445 | «Трэкол» - 39445Д | «Петрович» 204-60 4x4 | «Трэкол» - 39294Д | «11етрович» 35460 6x6 | хФеникс» ШС- 04-02 | «Бурлак» 6x6 02.002» | «Бурлак» 6x6 02.001» | хФеникс» ШС- 04-02 | «Трэкол» - 39294Д | «Русак» К-8 |
| Ранг по показателю климатической безопасности | 3 | 4 | 11 | 1 | 8 | 5,5 | 9,5 | 9,5 | 5,5 | 2 | 7 |
| Ранг по показателю проходимости | 8,5 | 8,5 | 7 | 2,5 | 6 | 4,5 | 10,5 | 10,5 | 4,5 | 2,5 | 1 |
| Ранг по показателю использования | 2 | 1 | 9,5 | 3,5 | 9,5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3,5 | 11 |
| Сумма рангов | 13,5 | 13,5 | 27,5 | 7 | 23,5 | 17 | 23 | 23 | 15 | 8 | 19 |
| Итоговый ранг | 3,5 | 3,5 | 11 | 1 | 10 | 6 | 8,5 | 8,5 | 5 | 2 | 7 |

Результаты оценки сравнительных испытаний показывают существенное превосходство одних образцов над другими, так, например, вездеход на шинах низкого давления «Петрович» имеет сумму рангов по показателям, превышающую почти в три раза сумму рангов вездехода «Трэкол».

… Образцы вездеходов на шинах низкого давления «Петрович», стоящие на вооружении

в подразделениях ГУ МЧС России по Тюменской области продемонстрировали самые

высокие результаты по всем показателям, но сняты с производства и больше не выпускаются

производителем, в связи с чем, не могут быть рекомендованы к принятию на снабжение.

Из статьи на drom.ru/info/misc/40641.html 18.04.2016

Уже первый вездеход «Экотранса» — «Грива» — созданный в 2004-м, удивлял необычной внешностью и компоновочными решениями. Так, место водителя располагалось по центру, а за ним — четыре кресла для пассажиров. В нижней части кузова был «пирог» из пенопласта, обеспечивавший плавучесть. Двигатель ВАЗ-21083 располагался продольно ближе к задней оси и был состыкован с «классической» «пятиступкой» и нивовской «раздаткой» с дифференциалом Torsen. От «Нивы» же были взяты межколесные редукторы, также с самоблокирующимися дифференциалами. А разгружали трансмиссию бортовые редукторы. И все это завершалось оригинальной подвеской на двойных поперечных рычагах.

В 2011-м на смену «Гриве», на которой, очевидно, прорабатывалась концепция будущей серийной машины, пришел «Петрович». О нем уже можно говорить как о состоявшемся и массовом (конечно, в рамках вездеходостроения) продукте, имеющем модельный ряд и по-прежнему дизайнерски изящном. Схема трансмиссии у них принципиально не изменилась, разве что центральный дифференциал стал принудительно блокироваться. И в трехосном варианте появилась дополнительная «раздатка» для привода заднего моста, который включается электромуфтой после блокировки дифференциала в первой РК. Остались на месте и колесные редукторы, и пружинная «двухрычажка». На «Петровиче» 4х4 используется 1,7-литровый нивовский агрегат. Для модификации 6х6 на выбор предлагаются турбодизели Hyundai, итальянский CMD или Iveco. Весят машины 2 и 2,5 т соответственно, грузоподъемность чуть больше 700 и 1300 кг. Мы не зря даем целую серию фото «Петровичей» — красивый аппарат! Судя по всему, еще и неплохо передвигающийся и надежный. На его счету испытания на Ямале, в пустынях ОАЭ, несколько встреч приземлившихся космонавтов, не говоря уже о «простом» русском бездорожье.

Технические характеристики:

Расход топлива на 100 км: по шоссе: 15 л, по бездорожью: до 25 л

Максимальная скорость: по шоссе: 50 км/ч, по воде: 3-7 км/час

Кузов

Тип кузова: Несущая рама с грузопассажирской кабиной

Масса в снаряженном сост. разрешенная: 1 950 кг

Грузоподъемность: 800 кг

Колёсная формула: 4х4

Количество мест: 1+6

Объём баков: 2х100 л

Двигатель:

Силовой агрегат: ВАЗ-2123, 82 л.с.

Объем, Л: 1690 см3

Количество цилиндров: 4

Ход поршня, мм: 80

Диаметр поршня, мм: 82

Степень сжатия: 9,3

Номинальная частота вращения: 5200 об/мин

Частота вращения при максимальном моменте: 4000 об/мин

Мощность, Л.с.: 80 л.с. / 58,5 кВт

Вращательный момент, Нм: 127,5 Нм

Генератор:

Сухой вес: 127 кг

Тип подвески: Независимая, на двойных поперечных рычагах

Коробка передач: 5-ступенчатая, механическая

Раздаточная коробка: 2-ступенчатая, дифференциал с принудительной блокировкой

Межколёсные редукторы: С самоблокирующимися дифференциалами

Колёсные редукторы: С одноступенчатым зацеплением

Рулевое управление: Червячный редуктор с электроусилителем

Шины: 1300×700-21, бескамерные, низкого давления

Базовая комплектация:

Силовой агрегат ВАЗ-2123, 82 л.с.

КПП Механическая, 5-ст, ВАЗ-2123

Раздаточная КПП с понижающим режимом работы

Шторка солнцезащитная

Рулевой механизм с ГУР

Топливные баки 2×100 л

Лебёдка передняя DS-9,5

Автоматическая подкачка колёс

Колёсные редуктора с одноступенчатым зацеплением.

Передаточное число — 3,9

Межколёсные самоблокирующиеся дифференциалы

Межосевая блокировка

Бампер передний

Бампер задний с подножкой

Защита днища

Фаркоп с фланцем

Ксеноновое освещение Hella (на крыше)

Фара-искатель

Фара заднего хода

Аудиоподготовка (Проводка, антенна, кронштейны • аккустики)

Штатный отопитель салона (ВАЗ)

Отопитель салона дополнительный Eberspacher Xeros • 4000

Колёса −1300-700-21

Люк потолочный

Ключ болта карданного

Ключ баллонный

Домкрат реечный HI-LIFT HL 605

Огнетушитель ОП-2

Руководство по эксплуатации

Аптечка для ремонта шин

## Поисково-спасательный снегоболотоход "Кречет" Z210

## Технические характеристики

| ВТС «Кречет», модель и модификация | Z210-81 | Z210-91 |
| --- | --- | --- |
| Тип кузова | несущая рама с грузопассажирской кабиной |  |
| Компоновочная схема | двигатель в базе, 4х4 |  |
| Количество мест для пассажиров основных / дополнительных | 7 / 2 |  |
| Масса в снаряженном состоянии, кг. | 2025 |  |
| Разрешенная максимальная масса, кг. | 2750 |  |
| Полная масса прицепа, не оборудованного тормозами, кг. | 900 |  |
| Полная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг. | 1800 |  |
| Модель двигателя | Hyundai D4BF | Hyundai D4BH |
| Количество и расположение цилиндров | 4 в ряд |  |
| Рабочий объём, л. | 2,476 |  |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм. | 91,1 / 95,0 |  |
| Степень сжатия | 21:1 |  |
| Номинальная мощность по ГОСТ 14846, кВт. (л. с.) | 61 (83) | 74 (100) |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин-1 | 4200 | 3800 |

| Максимальный крутящий момент по ГОСТ 14846, Н*м | 196 | 230 |
| --- | --- | --- |
| Частота вращения коленвала при макс. крутящем моменте, мин-1 | 2000 | 2000 |
| Мин. частота вращения коленвала на режиме холостого хода, мин-1 | 750 |  |
| Коробка передач механическая, марка / кол-во передач | Hyundai / 5 |  |
| Раздаточная коробка | с высшей и низшей передачами, с блокируемым межосевым дифференциалом |  |
| Система питания | HPFP |  |
| Топливо | дизельное топливо |  |
| Топливные баки, л. | 2х100 |  |
| Макс. скорость, км/ч по твёрдому покрытию | 50 |  |
| на воде | 2...4 |  |
| Расход топлива на 100 км пути, л. по твёрдому покрытию | 15 |  |
| по снежной целине, заболоченной местности | до 40 |  |

Поисково-спасательный снегоболотоход "Кречет" Z310-91

Технические характеристики

| Параметры | Модель Z310-91 |
| --- | --- |
| Колёсная формула | 6х6 (6х4) |
| Габариты (Д/Ш/В), мм | 6340/2670/2690* |
| Рабочий диапазон температур (окр. среда), град | От +50 до -50 |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 2675 |
| Разрешённая масса, кг | 4000 (1325-грузоподъёмность) |
| Количество пассажиров основных/дополнительных | 9/2 |
| Масса прицепа, не оборудованного тормозами, кг | 1200 |
| Масса прицепа с тормозами, кг | 2200 |
| Двигатель | Дизельный с наддувом, рядный, 4-цилиндровый Hyundai D4BH с пусковым подогревателем Webasto |
| Мощность, кВт / л.с. | 74/100 |
| Частота вращения к/вала (номинальная), об. в мин. | 3800 |
| Коробка передач/кол-во передач | Hyundai / 5 |
| Раздаточная коробка | С высшей и низшей передачами, с блокирующимся межосевым дифференциалом |
| Колёсный редуктор внешнего зацепления, передаточное число | 0,000751157 |
| Система питания | HPFP |
| Топливные баки, л | 2 Х 100 |
| Шины Я-673 производства компании Арктиктранс | 1300 х 700 – 21 с СЦПШ |
| Давление в шинах, атм: | рабочее — 0,5; |
|  | минимальное — 0,2 |
| Параметры проходимости: | колея, мм — 1860; |
|  | расстояние до днища, мм — 600; |
|  | углы въезда/съезда, град — 52/52 |
| Максимальная скорость, км/ч: | по шоссе — 50; |
|  | на плаву — 2…4 |
| Расход топлива, л/100 км | по шоссе — 15 |
|  | по снегу (болоту) — до 40 |