01-174 АШП-4( 69А) мод. 40, он же ПМШ-40, 4-дверный пожарный штабной автомобиль на базе ГАЗ-69А 4х4, боевой расчет 5 чел, радиостанция РУ25-56/А с радиусом действия до 30 км, прицеп весом до 0.85 т, полный вес 1.975 т, ГАЗ-69А 55 лс, 90 км/час, штучно ? экз., в серию не пошел, Прилукский завод ППО пос. Ладан, конец 1950-х г.

Разработчик: Особое конструкторское бюро №8 (ОКБ-8), с 1955 г. Государственного комитета при Совете Министров СССР по автоматизации и машиностроению (ГК СМ по АиМ), г. Прилуки.

Изrотовитель: Прилукский завод противопожарного оборудования Киевского Совета Народного хозяйства (СНХ).

Ф.В. Сухоруков, В.Н. Сибиряков, Я.А. Соломоник, И.Е. Воробьёв, И.Н. Васиков. Пожарная техника, М. 1965.

Штабные автомобили предназначаются для доставки к месту пожара оперативной группы тушения и обеспечения связи между штабом и центральным пунктом пожарной связи (ЦППС). Оборудуются они на шасси ГАЗ-69А, ГАЗ-63, ГАЗ-51и УАЗ-450. Пожарный штабной автомобиль АШП-4 (69А) модели 40 представляет собой стандартный автомобиль ГАЗ-69А. Между передним и задним сиденьями установлен стол с двумя откидными боковыми досками размером 300x300 мм.

Связь с ЦППС поддерживается с помощью радиостанции РУ-25-56А. Электрооборудование на АШП-4 (69А) такое же, как на всех других пожарных автомобилях (мигающая фара, фара-

прожектор, указатели поворота, лампы для освещения стола и кабины). В зимнее время кузов обогревается отопителем.

Техническая характеристика АШП-4(69А)

Тип шасси	 ГАЗ-69А

Мощность двигателя в л.с.	 55

Максимальная скорость в км/ч	 90

Вес в боевой готовности в кг	 1975

Боевой расчет - 5 чел.

Стационарная радиостанция РУ25-56/А, питание - 2 параллельно включенных АКБ 6-СТ-54 и вибропреобразователь, радиус действия радиостанции - 25 км, антенна - штыревая с тремя фиксированными положениями, высота антенны - 1890 мм;

• выносной штабной стол с откидными полками 300 х 300 мм

• колесная база шасси - 2300 мм

• габариты: 3850 х 1850 х 2100 мм

• угол свеса - 45/35 град.

Из книги А.В. Карпова  Пожарный автомобиль в СССР: в 6 ч., Москва, 2016. Ч. 3: Пожарный спецназ т. 2: Силы и средства. Спасибо, Александр Владимирович, за все Ваши труды.

История автомобилей, которые мы сегодня называем штабными, своими корнями уходит в начало XX века к временам появления самых первых автомобилей, приспособленных для целей пожаротушения. Смысл их появления был прост: оперативное прибытие на пожар командира, руководителя тушения пожара. Их столь раннее появление было обусловлено рядом преимуществ: автомобиль, в отличие от той же лошади, всегда был готов к выезду, снаряжение руководителя уже находилось в автомобиле. Обгоняя тихоходные автолинейки, брандмайор первым прибывал к месту вызова и ещё до подхода главных пожарных сил мог оценить обстановку по внешним признакам и принять необходимые решения.

Со временем, наступившим в СССР в начале 30-х годов, с ростом числа крупных пожаров, количества прибывавших на их тушение пожарных подразделений и их технической оснащенности, руководителю тушения пожара понадобились помощники, взявшие на себя часть его забот: анализ складывающейся обстановки, учёт и расстановку прибывающих подразделений. Появился так называемый штаб пожаротушения, в состав которого входили наиболее опытные и подготовленные пожарные специалисты.

Сформировались определенные требования к материально-техническому обеспечению такой управленческой деятельности: рабочее место, его ограждение и обозначение, средства телефонной и радиосвязи, оборудование освещения, необходимое снаряжение, документация. Работу такого штаба очень быстро оптимизировали, сформировав постоянные сработанные смены и переведя их на суточный график работы. Под эти цели были выделены специально оснащённые автомобили, выполнявшие чисто транспортную функцию - доставку штаба пожаротушения к месту вызова.

Послевоенное развитие штабных пожарных автомобилей продолжило тенденций недавнего прошлого - они также выполняли транспортную функцию и использовались как оперативно-служебные автомобили. Основной машиной на протяжении второй половины 40-х годов для транспортных нужд УПО Москвы являлась надёжная М-1, с 1950 года активно заменяемая ГАЗ М-20 «Победа».

В конце 50-х годов появляется первый отечественный штабной пожарный автомобиль заводского производства. По всей видимости, проектную документацию на него готовило ОКБ-8. Изготавливался он на шасси ГАЗ-69А и в отличие от выпускавшихся тогда ПМГ и ПМЗ получил нелогичное обозначение, никак не связанное с маркой шасси - пожарная штабная машина ПШМ-40. Впрочем, в пожарной охране он обозначался уже по новой системе обозначений АШП-4(69А)40. В марке автомобиля в качестве значимого параметра указывалось количество пожарных боевого расчёта, вывозимого автомобилем на пожар. Подобное обозначение станет характерным для вскоре появившихся автомобилей-лабораторий и других, например, агитационных автомобилей.

Автомобиль традиционно предназначался для доставки к месту пожара штаба пожаротушения, обеспечения его работы и по нормам того времени должен был применяться в пожарных гарнизонах, имевших более трёх городских пожарных частей. В имеющемся отчёте по продукции Прилукского завода за время пребывания в Киевском совнархозе выпуск данного автомобиля не указан. Поэтому дату его создания в металле можно определить лишь по данным заводского архива.

Кузов АШП-4(69А)40 был закрытый, с жёсткой рамой и трубчатым каркасом, съёмным тканевым тентом, четырьмя дверьми, двумя рядами сидений, рассчитан на 5 человек. Из особенностей конструкции следует отметить наличие стола между передними и задними сиденьями. Имелись: отопитель, обогреватель лобового стекла, противосолнечные козырьки. Автомобиль оборудовался специальным звуковым сигналом - сиреной, фарой-прожектором, лобовой мигающей фарой и световыми указателями поворота.

Сегодня трудно оценить масштабы выпуска этого автомобиля. Возможно, он так и не состоялся, а в пожарные подразделения была направлена лишь техническая документация для его производства на местах.

Основная техническая характеристика

Вес укомплектованного штабного автомобиля с личным составом 5 человек, кг 1975;

Габаритные размеры, длина ширина высота, мм:3850х1750х2100;

Угол свеса, передний/задний, град. 45/35

Двигатель, марка, тип и число цилиндров: М-20, карбюраторный, 4-тактный, 4-цилиндровый

Наибольшая эффективная мощность, л. с. 55

Число оборотов коленчатого вала при наибольшей мощности, 3600 об/мин

Максимальный крутящий момент, кгм 12,7

Степень сжатия: 6,2—6,5

Средства связи: тип радиостанции: РУ25-56/А,

Блок питания:  два параллельно включенных аккумулятора 6-СТ-54 и вибропреобразователь;

Радиус действия радиостанции, км: до 25

Антенна: штыревая с тремя фиксированными положениями;

Высота антенны, мм:  1890

Оборудование для работы штаба: стол с двумя откидными боковыми досками, 300х300 мм

Емкость: топливного бака, л: 60, системы охлаждения двигателя 12

Тормозной путь со скоростью 30 км/час, м 6

Норма расхода топлива, л/100 км: 18

Максимальная скорость, км/час: 90.

Вместе с этим, идея использования шасси ГАЗ-69А нашла своих сторонников в пожарном деле, и АШП-4(69А) модели 40 послужил своеобразной базой для создания нескольких автомобилей ППЛ.  .

В статье «Передвижная лаборатория» в журнале «Пожарное дело» № 7 за 1967 год приводится описание автомобиля ППЛ, созданного пожарно-испытательной станцией Азербайджана на базе штабного автомобиля модели 40. Для переоборудования был выбран именно этот автомобиль, так как по скорости, проходимости, грузоподъемности он наилучшим образом отвечал поставленным задачам.

В соответствии с проектом переоборудования, составленным коллективом пожарно-испытательной станции совместно с отделом пожарной техники УПО Азербайджанской ССР, работники технической части изготовили вместо съёмного тканевого тента сварной верх из декапированного железа толщиной 2 мм, который жестко приваривался к нижней части кузова. Его верх покрывался изнутри антишумовой замазкой и обшивался электрокартоном. Дверцы наращивались сварными конструкциями, в которые вставлялись съёмные рамы с заполнением из плексигласа толщиной 3 мм. Стекла укреплялись профилированным резиновым шнуром с замками. Поскольку отсеки закрывали заднее окно, на передних левых дверцах со стороны шофера пришлось укрепить зеркало обзора заднего вида. Запасное колесо переносилось из багажника под кузов в заднюю часть автомобиля.

Верх кузова немного удлинялся, а задняя его часть выравнивалась с обрезом, как у автомобиля ГАЗ-69. Это позволило получить два отсека: первый - с дверцами над сиденьем внутри кузова, второй - с дверцами снаружи в задней части кузова над багажником.

В верхнем отсеке помещались два комплекта боевой одежды и снаряжения (брезентовые плащи и рукавицы, ватные телогрейки, резиновые сапоги и др.), в отсеке ниже - четыре чемодана с приборами и оборудованием для исследования пожаров, в багажнике - киносъемочный аппарат со всеми принадлежностями, магнитофон «Репортер», групповой аккумуляторный электрофонарь, шанцевый и шоферский инструмент, бачок с маслом и другое оборудование.

На столике в кузове была установлена радиостанция. Чтобы избежать перегрузки задних рессор, их усилили, добавив один лист. По мнению бакинских специалистов эксплуатация пожарной передвижной лаборатории дала удовлетворительные результаты.

Аналогичная разработка была осуществлена специалистами ИПЛ города Минска, возможно среди коллективов пожарных лабораторий шёл активный обмен опытом по созданию таких автомобилей.

На старых фотографиях можно увидеть штабные пожарные автомобили на шасси ГАЗ-69. К сожалению, сказать что-то по их устройству сегодня сложно. Хотя кузов был немного просторнее, чем у серийной модели 40, все эти автомобили имели общий недостаток - они оставались по-прежнему тесными, как для людей, так и для оборудования штаба пожаротушения. На практике требовалось что-то более вместительное.

Трушин В. И. «Специальные пожарные автомобили.» Учебное пособие. М. 1966.

Штабные автомобили

I. Назначение и технические требования

Штабные автомобили предназначены для доставки к месту пожара оперативной группы и обеспечения радиосвязи между оперативным дежурным гарнизона и диспетчером центрального пункта пожарной связи. Кроме того, при необходимости этот автомобиль может быть использован как штаб пожаротушения.

Штабные автомобили оборудуются на шасси автомобиля небольшой грузоподъемности, обладают повышенными проходимостью и скоростью движения (не ниже 90 км/ч), имеют на вооружении радиостанцию с радиусом действия до 50 км. Кабина и кузов закрытого типа с обогревом в зимнее время, вмешают 4—5 человек. Кроме того, здесь должны размешаться кислородно-изолирующие противогазы и спецодежда оперативной группы, а также специальное оборудование, необходимое для работы штаба пожаротушения.

2. Конструкция и модификация базовой модели

Подготавливаемый к выпуску штабной автомобиль АШ-4(452Д)  смонтирован на шасси УАЗ-452Д и обладает повышенной проходимостью. Кабина и кузов цельнометаллические. Автомобиль АШ-4 (452Д) имеет четыре места для командного состава оперативной группы, специальный стол для работы штаба пожаротушения, а также ячейки для размещения кислородно-изолирующих аппаратов и спецодежды оперативной группы. На вооружении автомобиля находится ультракоротковолновая радиостанция с питанием от аккумуляторной батареи.

Модификацией этого автомобиля является штабной автомобиль-лаборатория АШЛ-4 (452А) для выезда на пожар сотрудников пожарно-испытательной станции. Внутри кузова автомобиля-лаборатории по боковым сторонам смонтированы шкафы, в которых размещаются: газоанализаторы, пирометры, анемометры, аппаратура для фото- и киносъемки и другое лабораторное оборудование для проведения необходимых исследований и анализа различных процессов и явлений на пожаре.